## ПЕРЕДВИЖНАЯ ОДНОМАЧТОВАЯ ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

| # Глава 1 | # Введение | # 1 |
| --- | --- | --- |
| # Глава 2 | Технические характеристики | 1 |
| # Глава 3 | Меры безопасности | 3 |
| # Глава 4 | Транспортировка и ввод в эксплуатацию | 8 |
| # Глава 5 | Инструкции по эксплуатации | 11 |
| # Глава 6 | Руководство по техобслуживанию и ремонту | 13 |
| # Глава 7 | Выявление и устранение неисправностей | 17 |
| # Глава 8 | Схема конструкции, схемы электрики и гидравлики | 18 |
| # Приложение I | Предпродажные испытания | 25 |
| # Приложение II | Проверки и испытания после коренной реконструкции или капитального ремонта | 26 |

## Глава 1		 Введение

Во избежание неправильных действий, перед началом эксплуатации оборудования внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Правильная эксплуатация и регулярные проверки являются жизненно важными факторами для экономии производственных затрат и продления срока службы оборудования.

Данные факторы изложены в соответствующих разделах.

Передвижная мачтовая тележка с подъемной платформой из алюминиевого сплава – идеальное оборудование для различных работ. Передвижная одномачтовая тележка с подъемной платформой разработана для вывода рабочих, необходимых инструментов и материалов в рабочее положение, из которого производятся работы непосредственно с платформы.

Тележки предназначены для использования на ровных поверхностях. Применяются главным образом для выполнения отделочных работ, текущего ремонта производственных мощностей, замены фонарей и ламп в залах, обслуживания уличных фонарей, чистки стен и т.д.

Передвижная одномачтовая тележка с подъемной платформой имеет следующие технические характеристики:

1.1	Равномерное поднятие/опускание: использование бесшовной трансмиссии между мачтами минимизирует колебания после поднятия груза.

1.2Безопасность и надежность: 4 стабилизатора, закрепленные на 4-ех углах рамы, поддерживают тележку во время работы. Они созданы для выравнивания уровня и предотвращения наклона. Состоят из вертикальных штанг и шарнирных опор. Выдвижение шарнирных опор перед эксплуатацией увеличивает зону опоры и гарантирует устойчивость всей тележки.

1.3Удобство: малый вес конструкции обеспечивается изготовлением мачты из алюминиевого сплава. Компактная структура и малые габариты позволяют одному человеку перемещать оборудование и перевозить его по узким коридорам.

Все сведения, содержащиеся в данном проспекте основаны на данных, доступных на момент опубликования; производитель оставляет за собой право внесения модификаций в любое время, без уведомления и принятия на себя обязательств. Рекомендуется регулярно осведомляться о наличии изменений.

Глава 2 	Технические характеристики

Технические характеристики и основные габариты указаны в Табл. 1 и на Рис. 1 соответственно.

##### Рис. 1

Табл. 1

| Модель | Макс. высота платформы | Макс. Рабочая высота | Номинальная нагрузка | Кол-во человек, разрешенное на платформе | Габариты платформы A×B | Опорная площадь C×D | Ном. мощность |  | Габариты при хранении Д×Ш×В | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Пер. ток | Пост. ток |  |  |
|  | м | м | кг |  | см | см | КВт |  | см | кг |
| Модель на 6 метров | 6 | 7.7 | 150 | 1 | 64×63 | 190×169 | 0.75 | 1.6 | 136×84×170 | 310 |
| Модель на 8 метров | 8 | 9.7 | 125 | 1 | 64×63 | 190×169 | 0.75 | 1.6 | 136×84×212 | 330 |
| Модель на 10 метров | 10 | 11.7 | 125 | 1 | 64×63 | 205×177 | 0.75 | 1.6 | 142×84×212 | 352 |

Глава 3 	Меры безопасности

Даже при знании других типов передвижных тележек с подъемными платформами, рекомендуется прочитать нижеприведенные материалы, необходимые для безопасной и эффективной эксплуатации:

  - Запрещается эксплуатировать тележку при отсутствии начальных навыков работы с данным оборудованием.

  - Перед запуском устройства нужно убедиться, что все правила безопасности и инструкции на табличках понятны.

  - Устройство разработано для эксплуатации лишь на ровных и прочных поверхностях. Если поверхность неровная, требуется настройка опорных винтов для придания устойчивости раме. Запрещается перегрузка оборудования и эксплуатация в неподходящих условиях.

  - Запрещается парковать тележку на склоне. При движении вверх/вниз по склону нужно убедиться в отсутствии людей или препятствий впереди по направлению движения.

  - Перед поднятием платформы проверьте функциональность всех стабилизаторов.

  - Запрещается передвигать всю тележку с платформой во время операций поднятия/опускания.

  - Запрещается подвергать устройство действию электричества.

  - Запрещается забираться и слезать с рабочей платформы при операции поднятия.

  - Во время операций поднятия/опускания мачты и платформа не должны сталкиваться с препятствиями или движущимися объектами.

  - Держитесь в стороне от проводов под напряжением.

  - Запрещается поднимать груз превышающий указанную грузоподъемность.

  - Приложение силы на платформу не должно превышать 200 Н.

  - Эксплуатацию устройства производить в соответствии с национальными нормами.

  - Категорически запрещаются любые небезопасные виды работ на платформе.

  - Запрещается использовать нижний пульт управления, при присутствии на платформе людей (кроме случаев выхода из строя основного пульта и при получении указаний от исполнителей высотных работ).

  - Запрещается стоять и размещать материалы под поднятой платформой.

  - Запрещается видоизменять, модернизировать и удалять защитные механизмы.

  - Запрещается несанкционированная установка механизмов, увеличивающих рабочую высоту.

  - Категорически запрещается добавление любых элементов, увеличивающих ветровую нагрузку, напр. доски объявлений.

  - Схемы или условия эксплуатации, отличные от схем и условий указанных фирмой-производителем, требуют рекомендаций и согласия фирмы-производителя.

  - Запрещается использовать устройство в качестве подъемного крана.

.

Краткие инструкции по эксплуатации ●Выравнивание устройства - Выведите вверх установочный штифт и выдвигайте шарнирную опору, соединенную с углами рамы до тех пор, пока установочный штифт не войдет в паз рабочего положения. - Поверните рычаг по часовой стрелке, пока основание опоры не коснется поверхности всеми 4-мя точками, и продолжайте поворачивать, пока грузовое колесо не оторвется от поверхности. - Настройка спиртового уровня рамы шасси. Если рама стоит ровно, пузырек движется к центру круга измерительного прибора. - При уборке шарнирных стабилизаторов на хранение, поверните рычаг против часовой стрелки, пока основание опоры не оторвется от поверхности. Выведите вверх установочный штифт и убирайте шарнирную опору внутрь до тех пор, пока установочный штифт не войдет в паз для положения хранения. ●Использование кнопок управления - Перед запуском следует установить все автоматические выключатели и прерыватель утечек на панели приборов в пол. "Вкл." (ON"). - Тележка с платформой оборудована двумя комплектами параллельных механизмов управления (верхний и нижний). - Нажмите кнопку "Вверх" (“UP”) на любом комплекте для поднятия и "Вниз" (“DOWN”) для опускания платформы. - Платформа поднимается/опускается при удержании кнопки в нажатом положении. При отпускании кнопки платформа останавливается - Большая грибовидная кнопка – кнопка "стоп" в аварийных ситуациях. Нажимать только если во время поднятия платформу невозможно остановить. Действие кнопки прерывается при повороте рычага в направлении, указанном стрелкой. Не тянуть за рычаг. ●Работа в аварийных условиях Если оба комплекта верхних и нижних устройств управления не опускают платформу (по причине нарушения энергоснабжения и т.д.), поверните клапан против часовой стрелки, и платформа медленно опустится. При полном опускании необходимо закрыть аварийный клапан.

● Предупредительные надписи

Глава4 	Транспортировка и ввод в эксплуатацию

5.1  Транспортировка и хранение

5.1.1 Транспортировка оборудования

    - 1 При передвижении оборудования на другое место работы нужно опустить платформу до упора и убрать шарнирные стабилизаторы. Основания опоры должны оторваться от земли и установить оборудование в нужное положение. При передвижении по неровной поверхности опоры нужно поднимать над поверхностью во избежание повреждения опор препятствиями.

5.1.1.2 При передвижении платформы на длинные расстояния следует использовать другие загрузочные механизмы. Для загрузки на средство  передвижения следует использовать вилочный погрузчик. Платформу следует поднимать вверх за дно. Схема, данная ниже, указывает точки подъема и способ загрузки.

Вним.: Перед передвижением оборудования выдерните шнур питания из гнезда питания во избежание несчастных случаев.

5.1.2 Хранение устройства

При планах воздержаться от эксплуатации платформы в течение долгого времени, оборудование следует почистить и накрыть пыленепроницаемым чехлом (в комплекте поставки).

5.2 Ввод в эксплуатацию

5.2.1 Проверки при вскрытии упаковки

Для начала эксплуатации обычно нужно снять внешнюю деревянную упаковку оборудования, противоударную упаковку; при отсутствии  внешней упаковки следует проверить все оборудование и его комплектующие, которые включают:

Пыленепроницаемый чехол  Ключи

1–передн. колесо; 2–рама; 3–гидр. блок питания; 4–аварийное устройство опускания; 5–шарнирный стабилизатор; 6–задн. колесо; 7–распределительный ящик; 8–узел мачт; 9–опорные планки; 10 –верхний чехол; 11–верхнее устройство управления; 12–поручни; 13–платформа; 14–чехол секции гидравлики;

Доп. уплотнители (для	клапанов)

Руководство пользователя



Вним.: 1.Запрещается эксплуатация оборудования, поврежденного при транспортировке. Следует немедленно связаться с дилером.

2.Перед поставкой оборудование смазывают и заливают смазочное масло для гидравлических систем в узел гидравлики.

5.2.2Производитель подверг данное устройство испытаниям на перегрузку и функциональным испытаниям. Результаты тестов даны при Приложении I.

5.2.3 Зона, необходимая для ввода в эксплуатацию

Зона, нужная для стабилизаторов, показана на схеме ниже:

| Пункт | Модель | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | см | см |
| 1 | Модель 6м | 190 | 169 |
| 2 | Модель 8м | 195 | 169 |
| 3 | Модель 10м | 205 | 177 |

5.2.4 Опора и уровень оборудования

На платформу действуют горизонтальные силы, включая силу эксплуатации, внешнюю силу ветра и т.д. Избыток разных сил лишает платформу устойчивости. Предотвращение наклона устройства достигается с помощью 4-ех шарнирных стабилизаторов, расположенных по углам рамы. Опора и уровень оборудования достигается с помощью регулировки опорных болтов на 4-ех шарнирных стабилизаторах. На схеме ниже указаны следующие части:

Инструкции по эксплуатации:

- Выведите вверх установочный штифт и выдвигайте шарнирную опору, соединенную с углами рамы до тех пор, пока установочный штифт не войдет в паз рабочего положения.

- Поверните рычаг по часовой стрелке, пока основание опоры не коснется поверхности всеми 4-мя точками, и продолжайте поворачивать, пока грузовое колесо не оторвется от поверхности.

- Настройте спиртовой уровень рамы шасси. Если рама стоит ровно, пузырек находится в центре круга измерительного прибора.

- При уборке шарнирных стабилизаторов на хранение, поверните рычаг против часовой стрелки, пока основание опоры не оторвется от поверхности. Выведите вверх установочный штифт и убирайте шарнирную опору внутрь до тех пор, пока установочный штифт не войдет в паз для положения хранения.

Осторожно! Нужно следить за спиртовым уровнем рамы. Пузырек должен быть в центральном круге измерительного прибора.

Осторожно! При подозрениях в нарушении уровня используйте прибор для измерения прямоугольного уровня.

Осторожно! На раме шасси установлены контактные датчики. Платформа не будет работать, если не выдвинуты все шарнирные стабилизаторы.

Осторожно! Запрещены любые операции, если все шарнирные стабилизаторы не выдвинуты.

Глава 5 	Инструкции по эксплуатации

5.1 Подходящие условия эксплуатации

5.1.1Рабочая поверхность должна быть ровной и прочной, без препятствий в воздухе и безопасной дистанцией между оборудованием и линией высокого напряжения.

5.1.2Температура окружающей среды: от –10˚С до +38˚С; высота над уровнем моря ≤1000 м.

5.1.3Влажность окружающей среды ≤90%.

5.1.4Питание: пер. ток 230В±10%, 50Гц.

5.1.5Сила ветра не должна превышать 5 баллов по шкале Бофора (скорость 10,7 м/с).

5.1.8Уровень шума во время эксплуатации 72~74 дБ.

Вним.:

- Защищать секции гидравлики и электрики от попадания прямого солнечного света при температуре выше +32˚С.

- При несоответствии вышеуказанных условиям свяжитесь с поставщиком и примените соответствующие гарантийные меры.

5.2Пульт управления и его описание

5.2.1 Пульт управления пер. ток

Пульт управления распределительной коробки

- Автомат. выключатель

- Прерыватель утечек

- Выключатель цепи управления

4.	Индикатор питания

5.	Переключатель аварийной остановки

6.	Кнопка вверх

- Кнопка вниз

- Контрольная лампа

Control panel on work platform

5.2.2Пульт управления пост. ток

1. Выключатель питания

2. Выключатель цепи управления

3. Индикатор питания

4. Кнопка вверх

5. Кнопка вниз

6. Переключатель аварийной остановки

5.2.3Установка вилки питания

Вставьте вилку питания в гнездо питания на месте производства работы (в соответствии с требованиями).

Вним:

Перед установкой необходимо проверить  номинальную мощность источника питания.

5.3Использование кнопок управления

5.3.1 Перед эксплуатацией следует установить все автоматические выключатели и прерыватель утечек на панели приборов в пол. "Вкл." (ON").

5.3.2Тележка с платформой оборудована двумя комплектами параллельных механизмов управления (верхний и нижний).

5.3.3Нажмите кнопку "Вверх" (“UP”) на любом комплекте для поднятия  и "Вниз" (“DOWN”) для опускания платформы.

5.3.4Платформа поднимается/опускается при удержании кнопки в нажатом положении. При отпускании кнопки платформа останавливается

5.3.5Большая грибовидная кнопка – кнопка "стоп" в аварийных ситуациях. Нажимать только если во время поднятия платформу невозможно остановить. Действие кнопки прерывается при повороте рычага в направлении, указанном стрелкой. Не тянуть за рычаг.

Вним.:

Нижний комплект приборов управления контролируется ключом. Для предотвращения несанкционированной эксплуатации следует вынимать ключ, когда оборудование не используется.

##### 5.4 Работа в аварийных условиях

Если при отключении питания (или по другим причинам) платформа перестает опускаться при помощи обоих комплектов приборов управления, для опускания применяется аварийное устройство, состоящее из выпускного клапана, расположенного на боковой стороне рамы.  Поверните клапан против часовой стрелки, и платформа медленно опустится. При полном опускании следует закрыть клапан.

Вним:

Вверху дана схема аварийного выпускного клапана.

# Глава 6 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту

6.1 Контрольная проверка

Производится при начале эксплуатации, эксплуатации после долгого простоя или при смене условий эксплуатации. Проверке подвергаются источник питания, масло для гидравлических систем и смазочные материалы.

Осторожно!

Особое внимание следует уделить проверке всех защитных устройств:

1.Контактным датчикам стабилизаторов

На 4 шарнирных стабилизаторах размещены контактные датчики. Платформа не будет работать, если не выдвинуты все шарнирные стабилизаторы. Нужно проверить работоспособность контактных датчиков всех стабилизаторов. При ненормальной работе датчиков нужно прекратить работу и немедленно известить производителя/агента.

2.Переключатели аварийной остановки

На устройстве 2 переключателя аварийной остановки. Нужно проверить их работоспособность. При ненормальном функционировании нужно прекратить работу и немедленно известить производителя/агента.

3.Аварийный выпускной клапан

Если при отключении питания (или по другим причинам) платформа перестает опускаться при помощи обоих комплектов приборов управления, для опускания применяется выпускной клапан.

Пожалуйста, проверьте работоспособность аварийного выпускного клапана. При ненормальном функционировании нужно прекратить работу и немедленно известить производителя/агента.

##### 6.2 Регулярные работы и проверки

Каждые 6 месяцев следует проводить следующие работы и проверки.

1.Смазывание подъемной цепи. Проверка цепи на износ.

2. Проверка и затягивание ослабленных винтов и гаек.

3. Проверка износа щеток в двигателе насоса и обеспечение хорошего контакта.

4.Визуальный осмотр конструкции на предмет коррозии и других повреждений несущих частей и сварки.

5.Осмотр систем механики, гидравлики и электроники, в особенности защитных устройств (см. Пункт 7.1.)

6.Функциональные испытания (см. Прилож. I для выполнения данного теста)

Вним.:

Частота осмотров и тестирования может также зависеть от национальных норм.

##### 6.3 Проверки и испытания после коренной реконструкции или капитального ремонта

Осторожно!

Рекомендации и согласие производителя необходимо для внесения любых изменений, могущих повлиять на устойчивость, мощность или производительность устройства.

После коренной реконструкции или капитального ремонта необходимо: (см. ссылку на Европейскую Норму EN 280)

• проверить дизайн

• проверить	производительность

• провести тест на устойчивость

• провести тест на устойчивость перегрузку

• провести функциональный тест

Пожалуйста, см. Прил. I для выполнения вышеуказанных проверок и тестов и записи результатов.

##### 6.4 Техническое обслуживание

6.4.1Настройка макс. подъемной силы

Необходимое давление в системе гидравлики устанавливается на заводе-изготовителе, но регулирующее значение меняется из-за продолжительной эксплуатации продукта.

Примечания:

  - Если подъемная сила не достигает номинальной величины, откройте отсек гидравлики. Руководствуясь вышеприведенной схемой, поверните распределитель 1 гидроагрегата по часовой стрелке до достижения номинальной величины.

  - При необходимости к блоку клапана аварийного опускания можно присоединить манометр (поставляется в качестве приспособления) для проверки давления в гидравлической системе.

6.4.2 Регулировка скорости опускания

Скорость опускания платформы можно регулировать.

Примечание:

См. схему выше. Скорость уменьшается при повороте регулировочного винта 2 "дроссельного клапана" по часовой стрелке; вращение винта против часовой увеличивает скорость опускания.

6.4.3 Проверка уровня жидкости

Отдельный индикатор уровня жидкости в качестве приспособления для замера максимально и минимально допустимых уровней жидкости, когда  оборудование находится в положении для транспортировки.

6.4.4 Замена смазочного масла для гидравлических систем

Во избежание износа, вызванного загрязнением системы в течение первого срока, первый раз масло для гидравлических систем следует заменить через первые 6 месяцев эксплуатации. В дальнейшем период замены масла устанавливается в зависимости от степени загрязнения масла (рекомендуется замена через 18 месяцев).

Примечание:

- Выбор масла для гидравлических систем напрямую зависит от температурных условий эксплуатации. Для равнинных территорий рекомендуется обычное масло с кинематической вязкостью (40) 46мм2/с (номинальное значение).

2) При замене масла следует поместить под резервуар емкость для забора отработанного масла. Откройте крышку заливной горловины 6 на верхней части резервуара и снимите пробку сливного отверстия 5 на дне. После стока отработанного масла, налейте немного чистого масла в заливную горловину резервуара и промойте его. После стока масла крепко закройте пробку сливного отверстия 5. Затем заполните резервуар чистым маслом доверху и слегка перелейте через край, чтобы вытеснить воздух.

6.4.5 Регулировка приводной цепи

Растяжение цепи по длине является прямым результатом износа приводной цепи. Растяжимость используемой приводной цепи нужно измерять на глаз каждые 3 месяца. Положение мачты, подсоединенной к растянутой цепи, будет ниже; тем самым верх каждой мачты будет неровным в положении хранения. Это может вызвать повреждение направляющего ролика.

Примечание:

Каждое звено приводной цепи связано с 3-мя звеньями мачт. Схема показывает соединение мачт и приводной цепи.

1-след. звено мачты； 2- средн. звено мачты； 3- приводная цепь; 4-регулиров. болт； 5-регулиров. контрагайка； 6-звездочка； 7-вал звездочки； 8-последн. звено мачты

- При регулировке дины цепи выберите мачту, высоту которой нужно увеличить. Как показано на схеме, навинчивание регулировочной  гайки 5 двигает последнее звено мачты 8 вверх. Двойные гайки 5 должны быть крепко стянуты между собой по окончании регулировки цепи.

- То же звено мачты натягивается 2-мя цепями и несет на себе нагрузку от поднятого груза. Если одна из цепей перестанет функционировать, вторая будет важна для безопасности; поэтому, при регулировке длины цепи старайтесь ослаблять или натягивать обе цепи наравне. Методы проверки: нажмите обе цепи руками для проверки степени натяжения при поднятом грузе.

Осторожно!

Запрещается вставать под поднятую грузовую платформу или телескопическую конструкцию во время техобслуживания в отсутствие подпорки.

Примечание:

При необходимости поднятия платформы для выполнения стандартных процедур обслуживания, во избежание внезапного опускания платформы для удерживания телескопической конструкции в нужном положении используйте невыпадающую подпорку.

6.5 Смазывание оборудования

Регулярно добавляйте смазочного масла на очищенные части движущихся деталей.

6.5.1Шарикоподшипники, расположенные между звездочкой и валом звездочки, нужно смазывать в положении 'груз поднят' щеткой из щетины, пропитанной смазкой Олбани.

6.5.2 Масляным шприцем нанесите машинного масла на цепь и звездочку.

6.5.3 В положении 'груз поднят' щеткой из щетины нанесите немного смазки Олбани на направляющие между мачтами.

6.5.4Шарикоподшипники, расположенные между колесом и осью, нужно смазывать смазкой Олбани с помощью щетки из щетины.

Глава7 Выявление и устранение неполадок

Большинство неполадок, возникающих при эксплуатации передвижной подъемной платформы, легко разрешимы. Установите вид неполадки и устраните ее, следуя нашим рекомендациям. При невозможности устранения неполадки по нашим советам, обратитесь за помощью к поставщикам или квалифицированным специалистам по обслуживанию.

7.1 	Неполадка 1 – Индикатор питания не горит, платформа не поднимается/опускается.

7.1.1Проверьте правильность соединения провода с гнездом питания.

7.1.2Убедитесь, что автоматический выключатель в пол. "ВКЛ" ("ON").

7.1.3Убедитесь, что прерыватель утечек в пол. "ВКЛ" ("ON").

72 	Неполадка 2 – индикатор питания горит, но в распределительной коробке раздается "тикающий" звук при нажатии кнопки вверх ("UP"), а платформа не поднимается или поднимается на ограниченную высоту.

    - Проверьте электрический провод: он либо слишком длинный или тонкий. Диаметр провода питания должен быть мин. 1.0 мм, а длина  менее 25 м (мин. 1.5 мм при длине провода от 25 до 50 м). Можно попробовать включить оборудование непосредственно в гнездо питания, а не в гнездо удлинителя.

7.2.2 Убедитесь, что напряжение в пределах допустимых значений.

7.3 	Неполадка 3 – сильный шум в блоке гидравлики во время поднятия груза.

7.3.1 Убедитесь, что в резервуаре достаточно смазочного масла для гидравлических систем.

7.3.2 Проверьте, сильно или нет затянута пробка наливной горловины: сильно навинченная пробка затрудняет подачу масла в смазочный нанос.

7.3.3  Убедитесь, что крепежные винты электродвигателя, кожуха и т.д. плотно затянуты.

7.3.4 	Убедитесь, что влажность окружающей среды в пределах допустимых значений.

7.4 	Неполадка 4 – утечка масла для гидравлических систем

7.4.1	Проверьте прочность соединения труб и затяните соединения при необходимости.

7.4.2 	Убедитесь, что масло достаточной степени вязкости.

7.5 	Неполадка 5 – все индикаторы горят, но платформа не движется.

Проверьте переключатели аварийной остановки верхнего и нижнего комплектов управления.

Переустановите переключатель, повернув рычаг у направлении, указанном стрелкой.

Глава 8		Схема конструкции, схемы электрики и гидравлики

8.1 Схема конструкции

8.1.1 мачта в поднятом состоянии

| Модель | Дл (мм) | Шир (мм) | выс (мм) | Выс (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель 6м | 1900 | 1690 | 6380 | 7480 |
| Модель 8м | 1900 | 1690 | 8043 | 9500 |
| Модель 10м | 2050 | 1770 | 9680 | 10138 |

8.1.2 мачта в положении для транспортировки

Где:

| Модель | Дл | Шир | Выс |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель 6м | 1360 | 840 | 1700 |
| Модель 8м | 1360 | 840 | 2120 |
| Модель 10м | 1420 | 840 | 2120 |

8.2 Схема электрики

8.2.1 Схема электрики при питании пер. током

ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ

| Погр. Номер | Обознач. | Описание/функция | Производитель | Модель | Спецификация | Стандарт | Утвержден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XP1 | Вилка питания | Ningbo Yunhuan Ele. Group Corporation | YDP3 | 10/16A | HO5VV-F | VDE |
|  | QF1 | Автоматический выключатель | ABB | GS252S-K/16 | 16A | IEC947-2 | CE |
|  | QF2 | Автоматический выключатель | См выше | GS252S-K/6 | 6A | IEC947-2 | CE |
|  | RCD1 | Прерыватель утечек | См выше | Тип ECE | Сила тока 30мА | IEC947-2 | CE |
|  | TC1 | Трансформатор для цепей управления | JUCHE ELE PRODUCTS | JBK5-63 | 50ВА | IEC204-1 | CE |
|  | HL1 | Индикатор питания | Schneidey | XB2-BVM5c | 230В | EN 60947-5-1 | CE |
|  | FR1 | Реле перегрузки | См выше | LR2-D1321 | 16А | EN 60947-4-1 | CE |
|  | SB1 | Переключатель аварийной остановки | См выше | ZB2-BE102c | ф22 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SB2 | Переключатель аварийной остановки | См выше | ZB2-BE102c | ф22 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SB3 | Кнопка | См выше | ABC-V | ф16 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SBS1 | Кнопка | См выше | ZB2-BE101c | ф22 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SBS2 | Кнопка | См выше | ZB2-BE101c | ф22 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SBS3 | Кнопка | См выше | ABC-M | ф16 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SBS4 | Кнопка | См выше | ABC-M | ф16 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | KA1 | Усилитель реле | OMRON | MY2NJ | Пост ток 24В | IEC 255 | CE |
|  | KA2 | Усилитель реле | OMRON | MY2NJ | Пост ток 24В | IEC 255 | CE |
|  | KA3 | Усилитель реле | OMRON | MY2NJ | Пост ток 24В | IEC 255 | CE |
|  | KA4 | Усилитель реле | OMRON | MY2NJ | Пост ток 24В | IEC 255 | CE |
|  | KA5 | Усилитель реле | OMRON | MY2NJ | Пост ток 24В | IEC 255 | CE |
|  | KM1 | Замыкатель пер. тока | Schneidey | LC1-0910 | Пер. ток 24В | EN 60947-1 | CE |
|  | VC1 | Выпрямитель | Shanghai Huajin Rectifier Factory | KBU808G | 5А | － | － |
|  | Yv1 | Гидрораспределитель | Hydr-app | － | Пост ток 24В | － | CE |
|  | SQ1 | Концевой выключатель | SCHMERSAL | 2V1H 236-112 | 4А/230В пер. ток | EN 60947-5-1 Прилож. K | CE |
|  | M1 | Двигатель | Hydr-app | M80.4H | Пер ток 230В 0.75кВт | EN 60034-1 EN 60034-5 | CE |
|  | SQ2~SQ5 | Концевой выключатель | Feilng | HA8-4NA | 30В/пост ток | EN 60947-5-1 | CE |
|  | HY1~HY4 | Контрольная лампа | Schneidey | XB2-BV5C | 24В | EN 60947-5-1 | CE |

8.2.2 Схема электрики при питании пост. током

электрокомпоненты питания постоянным током

| Погр. Номер | Обознач. | Описание/функция | Производитель | Модель | Спецификация | Стандарт | Утвержден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QF1 | Автоматический выключатель | China Juche Ele.Appliances Co.,Ltd | DZ47-100 | Пост. ток 12В 100А | EN 60947-2 | CE |
|  | QF2 | Автоматический выключатель | China Juche Ele.Appliances Co.,Ltd | DZ47-6 | Пост. ток 12В, 6А | EN 60947-2 | CE |
|  | HL1 | Индикатор питания | SCHNEIDER | Y090 | Пост. ток 12В | EN 60947-5-1 | CE |
|  | FR1 | Реле перегрузки |  |  | Пост. ток 12В 100А | EN 60947-4-1 | CE |
|  | SB1 | Кнопка аварийной остановки | См выше | XB2-BS542 | ф22 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SB2 | Кнопка аварийной остановки | См выше | LA39-11Z/R | ф16 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SB3 | Кнопка | См выше | XB2-BA61 | ф22 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SB4 | Кнопка | См выше | XB2-BA11 | ф22 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SB5 | Кнопка | См выше | LA39-12F/B | ф16 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | SB6 | Кнопка | См выше | LA39-11F/W | ф16 | EN 60947-5-1 | CE |
|  | KA1 | Усилитель реле | См выше | MY2J DC 12V | Пост. ток 12В | IEC 255 | CE |
|  | KM1 | Замыкатель пост. тока | Hydr-app | DK139 | Пост. ток 12В, 100А | EN 60947-4-1 | CE |
|  | Yv1 | Гидрораспределитель | Hydr-app | － | Пост. ток 12В | － | CE |
|  | SQ1 | Концевой выключатель | SCHMERSAL | ZV1H 236-11z | 4А/230В пер. ток | EN 60947-5-1 Прилож.K | CE |
|  | M1 | Двигатель | Hydr-app | 24009500 | Пост. ток 12В 1.6кВт | EN 60034-1 EN 60034-5 | CE |
|  | G1 | Батарея | National | CB122000 | Пост. ток 12В 200А-ч | － | CE |
|  | SQ2~SQ5 | Концевой выключатель | SCHMERSAL | AZ17/170-B1 | 4А/230В пер. ток | EN 60947-5-1 Прилож. K | CE |

8.3 Схема гидравлики

1—Блок гидравлики 2—Клапан аварийного опускания 3—Гидрораспределитель 4— Система труб 5—Гидравлический цилиндр 6—Дроссельный клапан

##### Приложение I: испытания перед размещением на рынке

§ Испытание на перегрузку

I. Описание испытываемой ситуации:

• Контрольная нагрузка: 150% номинальной нагрузки.

• При испытании на перегрузку устройство находится на ровной поверхности, и выдвижная конструкция доводится до положения, создающего максимальные перегрузки для всех грузоподъемных частей устройства.

II. Контрольная нагрузка:

• Номинальная нагрузка:

• Контрольная нагрузка:

III. Результат испытания

• Все движения (поднятие/опускание) с контрольной нагрузкой выполняются со скоростью, обеспечивающей безопасность груза.

□ Прошел   □ Не прошел

• Во время испытания на перегрузку тормозные системы могут останавливать и удерживать контрольную нагрузку.

□ Прошел   □ Не прошел

• После снятия контрольного груза на устройстве нет остаточной деформации.

□ Прошел   □ Не прошел

§ Испытание на функциональность

I. Описание испытываемой ситуации:

• Устройство транспортирует 110% номинальной нагрузки.

II. Контрольная нагрузка:

• Номинальная нагрузка:

• Контрольная нагрузка:

III. Результат испытания

• Опытный образец равномерно выполняет все движения.

□ Прошел   □ Не прошел

• Все защитные механизмы опытного образца работают правильно.

□ Прошел   □ Не прошел

• Максимально допустимые скорости для опытного образца не превышены

□ Прошел   □ Не прошел

|  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Испытание проведено |  |  |

Приложение II:Проверки и испытания после коренной реконструкции и капитального ремонта

I. Описание коренных изменений и капитального ремонта

II. Проверка дизайна

■ Чертежи, содержащие основные габаритные размеры платформенной тележки

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Описание тележки и сведения о ее характеристиках

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Сведения об использованных материалах

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Схемы электрической и гидравлической цепей

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Руководство по эксплуатации

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Выкладки

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

II. Проверка изготовления

■ Платформенная тележка изготовлена в соответствии с проверенными документами

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Компоненты согласно чертежам

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Свидетельства о поверке доступны на все типы цепей. Свидетельства указывают

мин. разрушающее усилие или разрывное давление соответственно.

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Качество сварки, в особенности на несущих конструкциях, определяется соответствующим европейским стандартом

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

■ Конструкция и установка компонентов (в особенности защитных механизмов) соответствует норме EN 280

□ Прошел   □ Не прошел   □ Не применялся

Страница 1/3

III. Испытание на устойчивость

§ Описание испытываемой ситуации:

■  Контрольная нагрузка складывается из сочетания наименее благоприятных грузов и сил, указанных в пунк. 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3 и 5.2.4.4 нормы EN 280.

■  Испытание проводится на ровной поверхности, так как контрольная нагрузка рассчитывается включая уклон шасси на 0.5˚

■  Контрольная нагрузка размещается следующим образом:

§ Контрольная нагрузка

■ Опрокидывающий момент по направлению X рассчитан согласно EN 280 и равен            Нм

Опрокидывающий момент по направлению Y рассчитан согласно EN 280 и равен            Нм

■ Контрольная нагрузка размещается в точке на высоте    м от поверхности. Контрольная нагрузка должна быть:

направление X:          Н

направление Y:  _        Н

§ Результат испытания

■  Опытный образец может останавливаться без опрокидывания во время поддерживания груза. Является устойчивым.

□ Прошел   □ Не прошел

■  После приложения силы в любом рабочем положении, согласно 5.2.3.4, платформа не имеет остаточной деформации.

□ Прошел   □ Не прошел

Страница 2/3

IV. Испытание на перегрузку

§ Испытание на перегрузку

I. Описание испытываемой ситуации:

• Контрольная нагрузка: 150% номинальной нагрузки.

• При испытании на перегрузку устройство находится на ровной поверхности, и выдвижная конструкция доводится до положения, создающего максимальные перегрузки для всех грузоподъемных частей устройства.

§ Контрольная нагрузка:

• Номинальная нагрузка:

• Контрольная нагрузка:

§ Результат испытания

• Все движения (поднятие/опускание) с контрольной нагрузкой выполняются со скоростью, обеспечивающей безопасность груза.

□ Прошел   □ Не прошел

• Во время испытания на перегрузку тормозные системы могут останавливать и удерживать контрольную нагрузку.

□ Прошел   □ Не прошел

• После снятия контрольного груза на устройстве нет остаточной деформации.

□ Прошел   □ Не прошел

V. Испытание на функциональность

§ Испытание на функциональность

I. Описание испытываемой ситуации:

• Устройство транспортирует 110% номинальной нагрузки.

§ Контрольная нагрузка:

• Номинальная нагрузка:

• Контрольная нагрузка:

§ Результат испытания

• Опытный образец равномерно выполняет все движения.

□ Прошел   □ Не прошел

• Все защитные механизмы опытного образца работают правильно.

□ Прошел   □ Не прошел

• Максимально допустимые скорости для опытного образца не превышены

□ Прошел   □ Не прошел

|  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Проверка и испытание выполнены |  |  |

Страница 3/3